- Innhold

1	Hensikt	1

2	Volum	1

3	Fremgangsmåte	2

3.1	Volum for etterskylling	3

3.2	Infusjons-/injeksjonshastighet på skylling etter legemidler	3

3.3	Skyll etter blodtransfusjoner	3

4	Referanser	3

5	Endringer siden forrige versjon	3

Forankring i lov og forskrift

# Hensikt

Sikre riktig etterskylling av infusjonssett og transfusjonssett slik at hele legemiddeldosen blir gitt til pasienten. For et legemiddel utblandet i 50 ml vil ca. 25 % være igjen i settet dersom man ikke etterskyller.

# Volum

Volum av væsken som fyller diverse infusjonssett og -utstyr er oppgitt i tabellene under.

Se også Infusjonssett, ulike typer, skiftefrekvens og Ventiler til infusjonssett, intravenøst og epiduralt.

| Infusjonssett | Referansenr. (Leverandør) | Fyllingsvolum |
| --- | --- | --- |
| Vanlig infusjonssett med tomt kammer PVC-fritt | 4063002 (Braun) | 12 ml |
| Mix-Ad antibiotikasett med tomt kammer | 25.3900CD (Codan) | 20 ml |
| Infusjonssett til Alaris GP volumpumper med tomt kammer | 60693E (BD) | 16 ml |
| Lavabsorberende infusjonssett til volumpumpe | 60953V (BD) | 19 ml |
| Alaris infusjonsslange 200 cm til Alaris sprøytepumpe | G30402M (BD) | 1,5 ml |
| Alaris infusjonsslange 205 cm til Alaris sprøytepumpe | MFX 2299E (BD) | 1,0 ml |
| Alaris spiral forlengelsesslange, 400 cm til Alaris inf.sett | MFX1954 (BD) | 1,5 ml |
| Alaris lavabsorberende inf. sett 200 cm | G30302V (BD) | 1,5 ml |
| Alaris lysbeskyttende inf. sett 205 cm | MFX2294 (CareFusion) | 1 ml |
| Forlengelsesslange 75 cm | 8722870N (Braun) | 0,8 ml |
| Forlengelsesslange 150 cm | 8255504N (Braun) | 0,8 ml |
| Forlengelsesslange med treveiskran 100 cm | 16560C (Braun) | 5 ml |
| Forlengelsesslange med treveiskran 100 cm, PVC-fri | 16760C (Braun) | 5 ml |
| Forlengelsesslange med treveiskran 10 cm | 16500C (Braun) | 0,6 ml |
| Forlengelsesslange med treveiskran 10 cm, PVC-fri | 16700C (Braun) | 0,6 ml |
| Treiveiskran | 16494C (Braun) | 0,2 ml |
| Transfusjonssett | VH-22-EGA (BD) | 20 ml |
| Transfusjonssett volumpumpe | 60393E (BD) | 20 ml |
| SVK |  | 0,3 - 0,5 ml avhengig av om det er distalt eller proksimalt løp |
| PVK |  | 0,15 - 0,5 ml avhengig av størrelse (gauge) og kateterlengde |

Barne- og Ungdomsklinikken (BUK) har i tillegg disse settene tilgjengelig:

| Infusjonssett | Referansenr. (Leverandør) | Fyllingsvolum |
| --- | --- | --- |
| Alaris VP DEHP-fritt infusjonssett med 15μm filter i dråpekammer og 1,2 μm integrert filter | 70123E (BD) | 27 ml |
| Alaris VP onkologi-primærsett | 70950E (BD) | 24 ml |
| Alaris VP DEHP-FRITT transfusjonssett med 200µm filter i dråpekammer | 70895 (BD) | 29 ml |
| Alaris VP DEHP-FRITT onkologisett med 15µm filter | 70951E (BD) | 24 ml |
| Cytostatikasett Cyto-Ad-Z 4-grenet Inline 15 cm | 763610CD (Codan) | 2,5 ml |

# Fremgangsmåte

- Benytt aseptisk teknikk eller «non touch»-teknikk ved tilberedning og ved til- og frakoblinger. Se Sentralt venekateter (SVK) - stell, bruk, håndtering og fjerning, voksne.

- Standard skyllevæske er NaCl 9 mg/ml.

- La legemiddelvæsken i kammeret dryppe inn før du kobler til NaCl 9 mg/ml.

- Heng opp 50 ml NaCl 9 mg/ml.

- Bruk kun nødvendig antall ml for å skylle inn det som står i settet, det vil si maks 20-25 ml, for å unngå overvæsking av pasienten.

- Skyllevolum skal dokumenteres i væskeregnskapet.

Unntak:

Væsker som er uforlikelige med NaCl, f.eks. AmBisome (amfotericin B) og Amiodarone, må etterskylles med Glucose 50 mg/ml.

Husk injeksjon av NaCl 9 mg/ml til slutt for å holde åpen venekanyle/SVK-løp.

## Volum for etterskylling

Skyllevolum tilsvarer fyllingsvolum av infusjonssett og forlengelsesslanger, for eksempel:

Infusjonssett med tømt kammer + 10 cm forlengelsesslange = ca. 12-13 ml.

## Infusjons-/injeksjonshastighet på skylling etter legemidler

Infusjonssett/forlengelsesslanger må etterskylles med samme hastighet som infusjon/injeksjon av legemiddelet.

## Skyll etter blodtransfusjoner

Ved ordinering av 1 pose SAG (ca. 290 ml) vil ca. 7 % av ordinert blodmengde være igjen i settet. Vurder om skylling er nødvendig.

Skylling av transfusjonsett etter siste pose SAG:

- Koble over til 50 ml NaCl 9 mg/ml.

- Skyllingen skal foretas uten overtrykk og med langsom infusjonshastighet for å unngå å dra med uønskede partikler gjennom filteret.

- Brukstiden for transfusjonssettet er maks 6 timer, inklusive skylleperioden.

# Referanser

Interne referanser

| - 1.2.1.2-03 | - Infusjonssett, ulike typer, skiftefrekvens |
| --- | --- |
| - 1.2.1.2-04 | - Ventiler til infusjonssett, intravenøst og epiduralt |
| - 1.2.1.2.2.2-01 | - Sentralt venekateter (SVK) - stell, bruk, håndtering og fjerning, voksne |
| - 1.2.1.2.2.3-01 | - Perifert venekateter (PVK) - innleggelse, håndtering og fjerning |
| - 1.2.2.1-12 | - Forankring i lov og forskrift |
| - 1.2.2.3-04 | - Aseptisk arbeidsteknikk ved tilberedning av legemidler |

Eksterne referanser

# Endringer siden forrige versjon

Oppdatert med nye avtaleprodukter og ref.nr (fra des. -25) i første tabell.