# Thorax protokoller CT:

T01a Thorax utredning med øvre abdomen 20.3.2.7-02

Indikasjon: Utredning og kontroll av de fleste typer cancer

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, vektbasert Omniject

Serier: 65s Portalvenøs

T01b Thorax utredning uten øvre abdomen 20.3.2.7-03

Indikasjon: Utredning og kontroll der det er unødvendig å inkludere øvre abdomen. Ved mistanke om veneaffeksjon, venøse tromber eller venøs fremstilling ved CVK-problematikk. Nærmere karakterisering av empyem, abscess eller pneumoni med nekrose.

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, vektbasert Omniject

Serier: 65s Portalvenøs

T01c Thorax, abdomen og bekken 20.3.2.7-04

Indikasjon: Utredning og kontroll der det er behov for å inkludere bekken. Likner gastroprotokoll G02a, men har i tillegg lungereformateringer.

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, vektbasert Omniject

Serier: 65s Portalvenøs

T02 Collum/thorax utredning med øvre abdomen 20.3.2.7-06

Indikasjon: Utredning og kontroll av lymfom, pancoasttumores eller ved mistanke om annen patologi som inkl. collum.

Antall serier: 1

Kontrast: Ja, vektbasert Omniject

Serier: - 65s Portalvenøs thorax, abdomen og bekken - Hals 25 s etter serie 1

T04 Lungeemboliutredning 20.3.2.7-07

Indikasjon: Mistanke om lungemboli.

Antall serier: 1

Kontrast: Ja singelinjeksjon 50-80 ml avh. av alder

Serier: Bolustracking i lungeart.

T04b Lungeemboliutredning og aorta 20.3.2.7-11

Indikasjon: Samtidig mistanke om lungeemboli og aortapatologi hvor dette ikke kan skilles klinisk. AV malformasjon i thorax. Protokollen brukes når man trenger kontrastfylning i både pulmonalarterier og aorta (evt lungevener) i samme skan

Antall serier: 1

Kontrast: Ja singelinjeksjon 120 ml

Serier: Bolustracking i aorta desc.

T05a HRCT volum 20.3.2.7-10

Indikasjon: Vurdering av lungeparenchymsykdommer, emfysem, bronchiectasier, ved akutte og subakutte lungesykdommer hos immunsupprimerte. Bullae- og pneumothoraxutredning. Fibroseutredning. Kontroll av noduli.

Antall serier: 1

Kontrast: Nei

Serier:

T05b HRCT insiprasjon + ekspirasjon 20.3.2.7-11

Indikasjon: Vurdering av air-trapping. Organtransplanterte ved mistanke om rejeksjon

Antall serier: 2

Kontrast: Nei

Serier: - inspirasjon - ekspirasjon

T05c HRCT bukleie 20.3.2.7-12

Indikasjon: Supplerende utredning ved deklive fortetninger på spesiell indikasjon.

Antall serier: 1

Kontrast: Nei

Serier:

T05d HRCT med forsert ekspirasjon 20.3.2.7-13

Indikasjon: trachebrocomalasi.

Antall serier: 2

Kontrast: Nei

Serier:

T06a Thorakal aorta med EKG-trigging eller FLASH 20.3.2.7-14

Indikasjon: Utredning av kun thorakalaorta; aneurysmer, disseksjoner, anomalier. Kontroller.

Antall serier: (1) 2

Kontrast: ja, singelinjeksjon mengde avhengig av maskin

Serier: - Uten ivk (kun ved akutt utredning.) - CTA aorta

T06b Thorakal aorta uten EKG-trigging 20.3.2.7-15

Indikasjon: Utredning av thoracalaorta; aneurysmer, disseksjoner, anomalier

Antall serier: (1) 2

Kontrast: ja, singelinjeksjon mengde avhengig av maskin

Serier: - Uten ivk (kun ved akutt utredning.) - CTA aorta

T06c Totalaorta med EKG-trigging eller FLASH 20.3.2.7-16

Indikasjon: Utredning av totalaorta; aneurysmer, disseksjoner, anomalier

Antall serier: (1) 2

Kontrast: ja, singelinjeksjon mengde avhengig av maskin

Serier: - Uten ivk (kun ved akutt utredning.) - CTA aorta

T06d Totalaorta uten EKG-trigging 20.3.2.7-17

Indikasjon: Totalaorta kontroller. Akuttutredning av aorta.

Antall serier: (1) 2

Kontrast: ja, singelinjeksjon mengde avhengig av maskin

Serier: - Uten ivk (kun ved akutt utredning.) - CTA aorta

T06e Totalaorta inkl. hals- og intracerebrale kar, uten EKG-trigging 20.3.2.7-18

Indikasjon: Ved behov for kartlegging av hals- og intracerebrale kar i tillegg til aorta.

Antall serier: (1) 2

Kontrast: ja, singelinjeksjon mengde avhengig av maskin

Serier: - Uten ivk (kun ved akutt utredning.) - CTA aorta

T07a Thorax lavdose – lunge 20.3.2.7-20

Indikasjon: Kontroll av enkelte lungefortetninger og –noduli. Senoppfølging lungecancer (dersom spesifisert).

Antall serier: 1

Kontrast: Nei

Serier:

T07b Thorax lavdose – skjelett 20.3.2.7-21

Indikasjon: Preopr. ved pectus excavatum / carinatum

Antall serier: 1

Kontrast: Nei

Serier:

T08 Thorax ultralavdose 20.3.2.7-22

Indikasjon: Kan erstatte rtg. thx i enkelte tilfeller, men brukes kun på spesielle indikasjoner (konf. thoraxradiolog). Stråledosen tilsvarer ca 3 rtg. thx i to plan (front/side)

Antall serier: 1

Kontrast: Nei

Serier:

T09a arteriell Thoracic outlet syndrome 20.3.2.7-23

Indikasjon: Kartlegging av arterier i øvre thorax ved mistanke om arterielt thoracic outlet syndrome.

Antall serier: 2

Kontrast: Ja

Serier: - bolustracking. 100 ml - 2direkte etterpå med endret arm posisjon

T09b venøs Thoracic outlet syndrome 20.3.2.7-24

Indikasjon: Kartlegging av vener i øvre thorax ved mistanke om venøst thoracic outlet syndrome.

Antall serier: 1

Kontrast: Ja

Serier: - 60 s - 2direkte etterpå med endret arm posisjon

T10 Thorax blødningsprotokoll 20.3.2.7-25

Indikasjon: Mistanke om pågående blødning i thorax.

Antall serier: 3

Kontrast: Ja

Serier: - Uten ivk - Senarteriell (40s) - Venøs (65s)