Formål:

Opprettholde best mulig driftssikkerhet på sentrifuger.

Generelt:

Rutinen gjelder for utvalgte registrerte sentrifuger.

Gjennomføring:

Service blir utført etter produsentens anbefalinger.

Hva som blir utført og tilstanden til sentrifugen dokumenteres i Medusa. Etter utført service merkes sentrifugen med dato for utført service og tilstand.

Standard:

For at en sentrifuge skal bli merket med OK i henhold til servicestandard, skal følgende være i orden:

- Elektriske komponenter:

Det skal ikke være skade på strømkabler eller andre elektriske komponenter.

- Rotor:

Rotor skal være uten skade eller sprekker.

- Bucketer:

De skal være uten skade eller sprekker. Ved behov gjennomføres smøring.

- Lyder:

Det skal ikke påvises unormale lyder eller vibrasjoner.

- Lokklås/fjærer/hengsler:

Alt skal funger optimalt.

- Plassering:

Står stabilt og har fritt luftrom rundt seg for å unngå varmgang

- RPM:

Etter at sentrifugen er sjekket og service utført måles det at RPM som vises i displayet på sentrifugen er den faktiske hastigheten ved bruk av tachometer. 
Tillatt avvik: ± 2 %, med unntak av sentrifugene i Laboratorieklinikken sitt krav til avvik fra innstilt hastighet: ± 5 %.

Gelkortsentrifugene til AIT avviker fra de tillatte avvikene nevnt over. Regnr. 40086 og 53143 har tillatt avvik ± 5 RPM. For registreringsnummer 55151 gjelder ± 0,5 % avvik.

Etter 14.07.2020 har tachometer som blir bruk registreringsnummer 56489. 
Dersom reservetachometer med registreringsnummer 20821 blir brukt etter denne datoen, vil det bli notert i jobben i Medusa. 
Kalibreringsbevisene lagres i Medusa på utstyr og i EK. 
I EK lagres kalibreringsbevisene under resultatdokumenter. Kalibreringsbevis Tachometer 20821 og Kalibreringsbevis Tachometer 56489.

Feil/ mangler:

Dersom det er feil eller avvik på sentrifugen, skal den ikke brukes i produksjon og man må varsle MTA, Håndtering av medisinsk utstyr i Helse Bergen.

Interne referanser

| - 1.7.5-01 | - Håndtering av medisinsk utstyr i Helse Bergen |
| --- | --- |