Intern retningslinje for bruk av intraossøs nål (IO-nål) ved kontrastmiddeladministrering under trykk på CT.

Hensikt

Ivareta pasientsikkerheten og forebygge komplikasjoner relatert til bruk av IO-nål ved injeksjon av kontrastmidler med kontrastmiddelinjektor på CT.

Omfang

Fra beslutning om bruk av IO-nål til undersøkelsen er ferdig. Gjelder bruk av trykksprøyte ved kontrastmiddelinjeksjon på CT.

Mål

Sikre korrekt og trygg bruk av IO-nål ved injeksjon av kontrastmidler ved CT undersøkelser.

## Krav til IO-nål og kontrastmiddel

PVK (perifer venekanyle):

Det skal så langt det lar seg gjøre benyttes PVK til kontrastmiddeladministrering. Fare for mekanisk skade på PVK som følge av kontrastinjeksjoner er liten, likevel er det anbefalt å bruke minimum 20 G (rosa) eller 18 G (grønn) kaliber.

Alternativ 2 etter PVK er godkjent SVK, MID-line eller PICC-line. Egne retningslinjer for bruk av disse må benyttes.

Er ingen av alternativene over tilgjengelig eller hensiktsmessige kan IO-nål vurderes.

Kontrastmiddel kan kun settes IO ved vital indikasjon, såkalt «Off label» bruk.

Henvisende lege har det medisinske ansvaret for at IO-nål må benyttes og at andre alternativ ikke er mulig, radiolog bør konfereres.

1.1	Hvilke IO-nåler kan benyttes til injeksjon av kontrastmidler intraossøst:

Teleflex: 
EZ-IO, EZ-IO T.A.L.O.N, (325 PSI)
EZ-Connect Extension set (180 PSI)

### 1.2	Kontrastmiddel

### Omnipaque er ikke godkjent til intraossøst bruk, og brukes kun på vital indikasjon som Off-label bruk.

Voksne: Omnipaque 350 mgI/ml.
Barn 0-6 mnd: Omnipaque 240 mgI/ml.
Barn 6 mnd – 12 år: Omnipaque 300 mgI/ml.

## 2.0 Sikkerhet

### 2.1 	Det skal kun benyttes godkjente katetre for trykksprøyter.

Ved bruk av andre katetre enn de som er definert på oversikten i 1.1, må man innhente informasjon om toleransegrenser for PSI og flow.

### 2.2 	Trykkbegrensinger

Leverandørens anbefalinger om trykkbegrensninger må følges. Maks PSI på trykksprøyten må justeres og endres manuelt av radiograf. For barn er det lavere grenser for PSI, sjekk injektor.

### 2.3 	Temperatur

### Kontrasten skal være oppvarmet (37O C) når injeksjonen starter.

### 2.4     	Leie

Hvis nålen er plassert i proksimale humerus skal man ALDRI løfte armen over hodet. Dette kan medføre dislokering av nålen.

## 3.0 Før undersøkelse

### 3.1 	Indikasjon

Kontrastinjeksjon gjennom IO-nål er forbundet med økt risiko for komplikasjoner og skal kun brukes når det er vital indikasjon og ikke mulig med perifer tilgang via pvk.

### 3.2 	Absolutte kontraindikasjoner

- Frakturer i aktuelt bein.

- Infeksjon i aktuelle område.

- Tidligere ortopediske prosedyrer i aktuelt bein, f.eks. proteser.

- Tidligere forsøk på IO adgang i samme bein siste 48t.

- Kompartmentsyndrom

- Vaskulær skade i aktuelt område

### 3.3 	Komplikasjoner

- Komplikasjonsraten er sjelden (<1 %). Det er viktig å undersøke innstikkstedet jevnlig for å fange opp ekstravasering av blod/medisiner/væske som er den vanligste komplikasjonen.

- Osteomyelitt

- Kompartment-syndrom (pga. ekstravasering av væske, f.eks. ved overtrykksinfusjoner)

- Tibiafraktur (svært sjelden)

- Hudnekrose

### 3.4 	Ansvar

Henvisende lege har det medisinske ansvaret for at IO-nål må benyttes og at andre alternativ ikke er mulig. Radiolog bør kontaktes.

### 3.5 	Hygiene

Aseptisk. Følge sykehusets retningslinjer om håndtering av katetre.

### 3.6 	Trykk på kontrastmiddelsprøyte

Avhenger av undersøkelsen som skal tas.

     Informasjon om IO-nål som skal brukes må innhentes før undersøkelse.

     Maksimalt godkjent trykk (PSI) stilles inn på trykksprøytene, ref 1.1

     Protokoll må tilpasses eventuell ny injeksjonshastighet.

Normalt er øvre PSI trykkgrense satt til 325 (tilsvarende 22,4 bar).

## 4.0 Praktisk gjennomføring

### 4.1 	Smertelindring

Det kan være hensiktsmessig å administrere smertelindring i IO nål før kontrastmiddelinjeksjon. Dette avgjøres av henvisende lege eller anestesilege.

### 4.2 	Gjennomføring

- Henvisende lege må bekrefte at nålens plassering er OK

- Skyll IO-nål med 20 ml NaCl for å sjekke nålen. Hvis man ikke lett kan sette inn NaCl skal IO-nål ikke brukes. NO FLUSH = NO FLOW

- Administrer IO kontrast (max 3ml/s, obs trykkgrenser). Endre ev. delay på protokollen etter faktisk injeksjonstid.

- Skyll med 20 ml NaCl

### 4.3 	Leie

Hvis nålen er plassert i proksimale humerus skal man ALDRI løfte armen over hodet. Dette kan medføre dislokering av nålen.

## 5.0 Dokumentasjon

### 5.1 	Sectra

Legg til henvisningsanmerkning:

- Radiograf fører inn at IO-nål er brukt og lokasjon for denne.

- Radiograf fører inn navn på ansvarlig lege som har godkjent bruken av aktuell IO-nål

- Injeksjonshastighet skal dokumenteres.

- På de maskinene der det lar seg gjøre sendes flowrate, kontrast type og mengde automatisk til Sectra.

### 5.2 	Samarbeidende avdelinger:

- Retningslinjene har vært på høring hos: Traumesenteret, Luftambulansen og Intensivmedisinsk seksjon.

Referanser:

Intraosseous Vascular Access in Radiology: Review of Clinical Status : American Journal of Roentgenology : Vol. 207, No. 2 (AJR) (ajronline.org)

Knuth TE, Paxton JH, Myers D. Intraosseous injection of iodinated computed tomography contrast agent in an adult blunt trauma patient. Ann Emerg Med 2011; 57:382–386

Ahrens KL, Reeder SB, Keevil JG, Tupesis JP. Successful computer tomography angiogram through tibial intraosseous access: a case report. J Emerg Med 2013; 45:182–185

https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatri/akuttveileder-i-pediatri/1.akutte-prosedyrer-og-tilstander-inkludert-ulykker/1.2-akutte-prosedyrer/1.2.4-intraossos-kanylering

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62124/Prosjektoppgave-MMM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Produsentblad