	[image: image2.png]o HELSE BERGEN

®  Haukeland universitetssjukehus




	Brukerveileder: Urisys 1100 (med blå knapp) som overfører pasientresultater elektronisk

	
	Brukerveiledning
	Dok.ID: D76701

	Organisatorisk plassering: Kliniske støttefunksjoner
Kategori: Kliniske støttefunksjoner/Laboratorieundersøkelser
	Versjon: 1.01/07.04.2025

	
	Gyldig til: 07.04.2029

	Dok. eier: Børø, Ingunn
	Dok. ansvarlig: Anne Gro Tyse


Helse Bergen
	[image: image1.png]o HELSE BERGEN

®  Haukeland universitetssjukehus




	Brukerveileder: Urisys 1100 (med blå knapp) som overfører pasientresultater elektronisk
	Dok.ID: D76701

	
	
	Versjon: 1.01



Formål
Beskrive fremgangsmåte for å få overført pasientresultater elektronisk fra Urisys 1100 (med blå knapp) via MOXA boks, når prøvene analyseres pasientnært på fødselsnummer.
Målgruppe
Helsepersonell som har fått opplæring i bruk av Urisys 1100 (med blå knapp).
Distribusjon
Prosedyren finnes i papirutskrift ved alle pasientnære Urisys 1100 (med blå knapp) som overfører pasientresultater elektronisk.
Endringer i denne versjonen:
Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.
	Versjon
	Endring i denne versjonen

	1.01
	Endret navn for å kunne skille to ulike modeller av Urisys 1100. Oppdatert prosedyren med tilsvarende navneendring. Forlenget gyldighet til 48 måneder (samsvarende med hurtigveileder) 07.04.2025 camorm

Forlenget gyldighet til 07.04.2029



Fremgangsmåte
For bruk av Urisys 1100 (med blå knapp) henvises det til Hurtigveileder Cobas Urisys 1100 (med blå knapp)
 , her beskrives daglig vedlikehold, skifte av papirrull og avlesning av urinstrimler.
For at pasientsvar skal overføres elektronisk må de neste punktene følges i riktig rekkefølge. Dersom prosedyren ikke utføres i riktig rekkefølge vil pasientens ID henge igjen på displayet, og det er fare for at neste pasientptøve blir analysert på feil pasient ID. For å fjerne pasient ID fra displayet må instrumentet slåes av og på ved hjelp av hovedbryteren bakpå instrumentet.
· Er instrumentet i dvalemodus, trykk på den blå startknappen en gang for å klargjøre instrumentet for analysering 
· Må gjøres først: skann riktig pasient ID (fødselsnummer) med barkodeleseren  
· Kontroller at riktig pasient ID blinker på displayet 
· Bland prøven, dypp strimmel og stryk av overskytende urin mot kanten av prøverøret (se hurtigveileder)
· Plasser prøven på innmatingsbrettet og trykk på blå startknapp 
· Resultatet blir skrevet ut etter 45 sekunder, samtidig som det overføres til DIPS 
· Kontroller at riktig pasient ID står på utskriften, og at det ikke lenger blinker pasient ID på displayet
Referanser
Interne referanser
	1.7.2-04
	Hurtigveileder Cobas Urisys 1100 (med blå knapp)


Eksterne referanser
	 


	[image: image1.png]Ref. nr.: 1.7.2-05
	Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 07.05.2026
	Side 1 av 2


	[image: image2.png]Ref. nr.: 1.7.2-05
	Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 07.05.2026
	Side 2 av 2



_1805520801

_1805520802

