# Oversikt over traume protokoller CT:

X01 Traume hode, ansikt og cervicalcolumna 20.3.2.8-02

Indikasjon: Traume, hvor man ikke trenger helkroppsskanning

Forberedelse:

Antall serier: 2

Kontrast: Nei

Serier:

- Caput

- Cervicalcolumna ev. inkludert ansikt

X02 Traume helkropp 20.3.2.8-03

Indikasjon: Traume, standard protokoll.

Forberedelse: pvk

Antall serier: 3 (4)

Kontrast: Ja, Splitbolus 100 + 30 ml, 4-5ml/s Serier: - Caput. - Cervicalcolumna ev. inkludert ansikt. - 65s, portalvenøsfase gjennom thorax, abdomen og bekken. - 5 min, eventuell seinserie urinveier, etter behov.

X03 Traume blødningsprotokoll 20.3.2.8-05

Indikasjon: Traume med høy sannsynlighet for pågående blødning, Klinisk hemodynamisk ustabil/påvirket pasient, eller positiv FAST eller RTG bekken.

Forberedelse: pvk

Antall serier: 5

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 130 ml, 5 ml/s, 350mgI/ml

Serier:

- Caput

- Cervicalcolumna ev. inkludert ansikt.

- Bolustracking, CTA fra over lungetopp til gjennom bekkenet.

- 65s, (45 etter serie 2) portalvenøsfase fra diafragma til gjennom bekkenet.

- 5 min fra toppen av nyrene til gjennom bekkenet.

X04 Traume helkropp inklusiv CTA halskar 20.3.2.8-07

Indikasjon: Traume std. utredning, med angiografi av halskar. Strangulasjon, mistanke om disseksjon/skade på halskar.

Forberedelse: pvk

Antall serier: 3 (4)

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 130 ml, 5 ml/s, 350mgI/ml

Serier: - Caput. - Bolustracking, CTA halskar fra carina til gjennom skallebasis. - 65s, (40s etter serie 2) portalvenøsfase gjennom thorax, abdomen og bekken. - 5 min, eventuell seinserie urinveier, etter behov.

X05 Traume helkropp med CTA underekstremiteter 20.3.2.8-09

Indikasjon: Traume std. utredning, med behov for angiografi av underekstremiteter.

Forberedelse: pvk,

Antall serier: 4 (5)

Kontrast: Ja, Singelinjeksjon, 150 ml, 5 ml/s, 350mgI/ml

Serier: - Caput - Cervicalcolumna ev. inkludert ansikt. - Bolustracking, CTA fra over diafragma til gjennom anklene. - 65s, (20 etter serie 3) portalvenøsfase fra toppen av lungene til gjennom bekkenet. - 5 min, eventuell seinserie urinveier, etter behov.

X10 Postmortem helkropp 20.3.2.8-10

Indikasjon: Virtuell autopsi, rettsmedisin

Forberedelse:

Antall serier: 3

Kontrast: Nei

Serier: - Caput. - Cervicalcolumna ev. inkludert ansikt. - Thorax, abdomen og bekken, evt lenger distalt.