Innhold

1	Hensikt og omfang	1

2	Ansvar	1

3	Utstyr	1

4	Påkledning	2

5	Utførelse	2

5.1	Forberedelser	2

5.2	Valg av formbart utstyr og oppvarming	3

5.3	Anestesi	4

5.4	Gjennomføring	4

5.4.1	Fiksering av pasienten	4

5.5	Etterarbeid	5

6	Vedlegg	6

7	Referanser	6

8	Endringer siden forrige versjon	6

OBS! Majoriteten av anbefalinger i dette dokumentet er tentative. Det kreves uttesting og diskusjoner for å etablere endelige anbefalinger.

# Hensikt og omfang

Formålet med retningslinjen er å gi stråleterapeuter og fysikere en veiledning for fiksering av pasienter med kreft i hode og hode-hals regionen, samt total CNS akse med protontilpasset fikseringsutstyr. Denne retningslinjen gjelder for både voksne og pediatriske.

# Ansvar

Denne retningslinjen er utarbeidet av en gruppe bestående av sentrale fagpersoner innenfor fiksering i stråleterapi ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus.

# Utstyr

Tabellen nedenfor viser utvalget av fikseringsutstyr for de aktuelle behandlingsregionene. Der det finnes ulike valg av samme type fikseringsutstyr er standardfiksering uthevet.

Tabell 1: Oversikt over utvalg av fikseringsutstyr for de aktuelle behandlingsregionene. Der det finnes ulike valg av samme type fikseringsutstyr er standardfiksering markert med fet skrift. P = pediatrisk; V= voksen

| Utstyr | Utvalg |  |
| --- | --- | --- |
| BoS bordforlenger | 132 cm 158 cm |  |
| Docking plate | - |  |
| BoS håndtak | Kan festes motsatt for pediatriske pasienter |  |
| BoS hodepute | - |  |
| Armstøtte (Valgfritt) | - |  |
| Maske | Kort maske - RT-1882KBOS-DXS (24 cm / P) - RT-1882KBOS-DVS (26 cm) - RT-1882KBOS-DS (31 cm / V) - RT-1882KBOS-D (38 cm) - RT-1878KBOS-D2LSF (31 cm / open face) | Lang maske - RT-1882KBOS-ES (43 cm / V) - RT-1882KBOS-E (48 cm) - RT-1878KBOS-E2LF (43 cm / open face) |
| Formbar pute | Voksen - R550-M (20x25cm / firkantet) - R550-M1 (23x30cm / firkantet) - R550-CM1 (15x25 / firkantet / ekstra nakkefyll) | Pediatrisk - R550-P (28x36 cm / T-pute) - R550-BOS (46x45 cm / T-pute / ekstra nakkefyll) |
| Madrass | 61 cm 100 cm |  |
| Vakuumbag | RT-4517-5070F15 (50x70cm / 15L) RT-4517-7070F20 /70x70 / 20L) |  |
| VacQfix indexer | - |  |
| Combifix | Knefix Fotfix |  |

I figur 1 vises en voksen pasient fiksert med hodefiksering.

(BILDE)
Figur 1: Voksen pasient fiksert med hodefiksering (##Placeholder##).

# Påkledning

For å unngå at pasientens klær påvirker formbart utstyr skal:

- Kvinner skal kun ha BH, men trekk stroppene nedenfor masken. Unngå at stropper lager avtrykk i det formbare fikseringsutstyret.

- Menn skal ha bar overkropp

- Hår buntes vekk fra formbart utstyr med strikk. Hvis pasienten har langt hår, samle dette i en kraniell hestehale eller tilsvarende slik at det ikke kommer i veien for maske eller pute

  - Er målvolumet kranielt bør hestehalen flyttes vekk fra dette området om mulig

- Hvis pasienten har mye skjegg må det gjøres en vurdering av stabilitet

- Smykker, øredobber og piercing fjernes

# Utførelse

## Forberedelser

- Plasser to lockbarer i [F2 og H1] og fest dockingplaten på bordet

- Klikk inn bordforlengeren i dockingplaten

  - Den gule linjen på bordforlengeren skal aldri være utenfor bordkanten.

  - For lange pasienter kan 158 cm BoS bordforlenger vurderes

Figur 2: BoS bord (##Placeholder##)

- Plasser madrassen inntil den gule linjen (se figur 2), men sørg for at madrassen ikke overlapper med den formbare puten. Dokumenter plasseringen.

- Plasser combifix ved knær.

  - Vakuumbag kan brukes ved behov utenfor behandlingsområdet.. Det skal ikke stråles gjennom vakuumbaggen. Plasser vakuumbagen[50x70] slik at den støtter pasientens rygg og/eller knær.

  - For barn eller lave pasienter kan mindre vakuumbagger vurderes, eventuelt kun en stor vakuumpute caudalt for den formbare puten ved hode og hode-hals behandling.

  - Indekser vakuumbaggen med VacQfix indexer om det er mulig. Lar ikke dette seg gjøre markeres vakuumbag med teip og markør i forhold til indekseringen på bordtoppen på begge sider (f.eks. F2, F3 etc.)

- Dekk til BoS hodeputen og plasser denne i hodefestet. Denne brukes som et utgangsposisjon for hodeplassering og kan være lurt for pasienter med dårlig rygg eller der det er ugunstig å gjøre store endringer.

## Valg av formbart utstyr og oppvarming

- Parallelt med oppsetting av utstyr på bordet må det vurderes hvilke maske og formbar pute som er mest aktuelt. Se tabell 2 for standard utstyr. Juster etter behov.

  - For hode-hals pasienter med kranielle målvolum uten elektive felt kan oppsett for hode (se tabell 2) anvendes.

- Legg maske og formbar pute i ovnen på [74°C]. Tillat minimum [10-15 minutt] til oppvarming.

  - Er det behov for mer materiale kaudalt, som i nakkebuen, kan puten justeres når den er tilstrekkelig varm.

  - Ved total CNS akse behandling bør overgangen mellom nakkeputen og madrassen være flat. Bruk en kjevle og rett ut den kaudale del av den formbare puten.

    - Ta puten ut av ovnen og kontroller at den er myk. Utfør tilpasningen og plasser puten inn i ovnen igjen.

Tabell 2: Oversikt over standard masker og formbare puter. Kan fravike fra standard oppsett der det er nødvendig.

| Pasient / Region | Hode | Hode-hals | Total CNS |
| --- | --- | --- | --- |
| Barn | Barnemaske + Barnepute | Barnemaske + Barnepute | Barnemaske + Barnepute |
| Voksen | Standard hode + Standard hodepute | Standard hode-hals + Standard hode-halspute | Standard hode-hals + Standard hode-halspute |

## Anestesi

Dette delkapittelet beskriver retningslinjer for fiksering av en pasient under anestesi og trumfer anbefalingene ved en standard gjennomføring beskrevet i kap. 5.4.

- Ved forming av formbar pute må det sørges for at nakkefleksjon fører til frie luftveier

- Det må være åpning i masken til nese og munnkateter, sonde og eventuelt intuberingsutstyr

- Øynene til pasienten skal teipes igjen

- Sørg for at temperatur på formbar pute og maske ikke er for varm før den kommer i kontakt med pasienten

- Anestesiutstyr som ligger ved/på pasienten bør plasseres vekk fra potensielle feltinnganger

- Anestesiutstyr som ligger på gulvet/tralle bør plasseres på samme måte som i behandlingsrommet for å sikre at slanger og ledninger ligger likt

- Et eller annet om hvor anestesipersonale skal stå for å sikre frie luftveier eller lignende?

- Viktig at kroppstemperaturen ikke faller, spesielt for barn i anestesi

## Gjennomføring

- Legg pasienten på bordet. Påse at nakke og hodet ligger korrekt i hodestøtten.

  - Toppen av pasientens hode skal ikke passere enden av hodestøtten.

  - Juster combifixen

  - Se at pasienten ligger rett. Taklaser skal gå gjennom nese, nakke, brystkasse og/eller korsrygg.

### Fiksering av pasienten

Her beskrives fikserings-prosessen stegvis i detalj. I hvert steg er det fremkommer det også en visuell veiledning og det finnes leverandørvideoer for forming av maske og formbar pute ([!REF (CQ medical maske)] og [!REF (Klarity formbar pute)]).

Steg 1. Formbar pute

(BILDE)

Figur 3: Visuell veiledning av for forming av formbar pute  (##Placeholder##).

- Sett på og juster håndtakene slik at pasientens skuldre ligger behagelig, men litt spendt kaudalt.

- Ta ut den formbare puten ut av varmeovn. Kontroller at puten ikke er for varm.

  - Før puten tas i bruk; påse at du har laget en ekstra forhøyning til nakkebuen ved å flytte på materialet i puten beskrevet i delkapittel 5.2.

- Legg puten under pasientens hode og nakke.

  - Puten skal gi en god støtte til nakkebuen samt støtte lateralt og kranielt rundt hodet. Dette vil gi hodet et naturlig leie både i pute og maske. Det er ønskelig at pasienten ligger komfortabelt, med en nøytral fleksjon i nakken.

    - For hode-hals pasienter med målvolum på halsen er det ønskelig å unngå for mye fleksjon, da haken kan hindre feltinnganger forfra. For mye ekstensjon kan gjøre at trapezius muskelen hever seg og hindrer feltinnganger bakfra. Ideell fleksjon for hode-hals behandling er derfor nøytral posisjon.

- Indekser puten ved å dra en liten del av puten rundt kanten på BoS bordet kranielt (se figur 4).

- Unngå rynker og folder i puten. Spesielt i nærhet av målvolumet.

- Unngå å lage skarpe kanter eller overganger på hodepute.

- Unngå luftlommer i overgang mellom nakke og øvre del av rygg  (cervical/thoracal).

- Pasientens vekt fører ofte til at puten indekseres i hulrommet ved nakkestøtten på BoS bordet, men primærindekseringen er over kanten på BoS bordet. Hvis mulig undersøk om det er et avtrykk.

- Om puten ikke blir som ønsket kan den varmes opp igjen i ovn og prosessen kan gjentas på nytt.

  - Punktjustering med varmepistol er også mulig etter hodepute har stivnet.

- Når forming av pute starter, er de første 3 minuttene mest kritisk i forhold til å få ønsket form på pute. De resterende minuttene brukes til finforming av pute.

- Underveis i tilpasning (ila. de 3 første minuttene) be pasient løfte hodet om mulig slik at en kan fjerne potensielle “folder” i pute, typisk i nakkeområdet og ved skallebasis.

- Spør pasienten om nakken støttes tilstrekkelig og eventuelt be pasienten forsøke å bevege hodet forover/bakover. Støtt ytterligere hvis nødvendig.

- Om flere stråleterapeuter tilpasser puten vær observant på symmetri på begge sider av pasienten.

- Arbeid med puten til den er tilstrekkelig stiv (se vedlegg med leverandørinfo for formbart utstyr)

- Inspiser putens indekseringsevne på BoS bordet før en starter med masketilpassing, der det lar seg gjøre.

- Juster håndtakene ved behov, men vær nøye med at dette ikke endrer passform av puten.

- Hvis aktuelt legg en spacer/shim på puten før masken lages

Steg 2. Maske

(BILDE)

Figur 4: Visuell veiledning av for forming maske (##Placeholder##).

- Ta ut masken ut fra varmeovnen. Kontroller at den ikke er for varm.

- La pasient føle varmen fra maske på egen kropp for å forberede hen på hvordan det vil kunne føles under masketilpasning.  Dette kan eksempelvis gjøres på pasientens panne eller arm.

- Vær 2-3 personer når masken festes, minimum 3 når man lager hode-hals masker.

- Legg nedsiden av masken noen cm under haken og dra masken over pasientens ansikt.

  - Den ru siden som er litt mørkere skal ligge mot pasientens hud

  - Hull 1 er det mest kranielle feste

- For hode maskene begynn med hull 4 og fest i tilsvarende pinne under BoS bordet. For hode-hals maskene begynner man med hull 3 og tilsvarende pinne på BoS bordet. Jobb deg opp til det mest kranielle festepunktet (hull 1).

- Dette gjøres samtidig på begge sider av pasienten. Trekk jevnt ned til festepunktene.

- Påse at masken legger seg godt rundt nese, hake, øyne og ører.

  - Med hode-hals masker påse at det er noe rom langs svelget.

- Sikre at skuldre fikseres godt mellom pute og maske.

- Når masken er festet kan en be pasient om å bevege litt på ansiktsmusklene slikt at det blir mindre ubehag for pasient i masken

- Masken skal stivne i minst [15 minutter].

- Vær obs på potensielle “folder” i maske, spesielt mellom overgang fra caudale del av hodefeste til skulderfeste *(lange masker)

- Marker laserne langs masken med godkjent tusj.

(BILDER)

Figur 5: Bilder viser nummerering av pinnene for hode (øverst) og hode-hals (nederst) maskene.

## Etterarbeid

- Dokumenter hvilke utstyr det er brukt, spesielt hvis oppsettet avviker fra standard.

  - Noter masketype (S,M,L, kort/lang, perforering).

  - Noter håndtaksposisjoner (høyre og venstre).

  - Noter eventuelt indeksering av combifix.

- Bilder

  - Ta bilde av indeksering av combifix.

  - Ta bilde av indeksering håndtaksposisjoner.

  - Ta bilde av hårfiksering hvis aktuelt.

  - Ta oversiktsbilde av oppsettet.

# Vedlegg

# Referanser

Interne referanser

| - 3.1.2.5.9.4.1-06 | - Protonfiksering - oversikt |
| --- | --- |

Eksterne referanser

# Endringer siden forrige versjon

[Merknad]