Innhold

1	Hensikt	1

2	Målgruppe og avgrensning	1

3	Definisjoner	1

4	Ansvar	1

5	Gjennomføring	1

5.1	Utstyr	1

5.2	Påkledning	2

5.3	Utførelse	2

5.3.1	Valg av utstyr	2

5.3.2	Gjennomføring	2

5.3.3	Etterarbeid	3

6	Referanser	3

7	Forankring	3

8	Endringer siden forrige versjon	3

# Hensikt

Formålet med prosedyren er å gi stråleterapeuter og fysikere veiledning for fiksering av pasienter med kreft i bryst/brystvegg.

# Målgruppe og avgrensning

Denne retningslinjen gjelder for voksne pasienter med kreft i bryst/brystvegg. For pediatriske pasienter se 3.1.2.5.9.4.1-14 Fiksering av thorax, abdomen og bekken for protonbehandling retningslinje .

# Definisjoner

# Ansvar

Retningslinjen er utarbeidet av sentrale fagpersoner innenfor fiksering i stråleterapi ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus.

# Gjennomføring

## Utstyr

Tabellen nedenfor viser fikseringsutstyr for den aktuelle behandlingsregionen. Der det finnes ulike valg av samme type fikseringsutstyr er standardfiksering markert.

Tabell 1: Oversikt over av fikseringsutstyr for de aktuelle behandlingsregionene. Der det finnes ulike valg av samme type fikseringsutstyr er standardfiksering markert med fet skrift.

| Utstyr | Utvalg |  |
| --- | --- | --- |
| Madrass | 61 cm 100 cm |  |
| Vakuumbag | RT-4517-5070F15 (50x70cm / 15L) RT-4517-7070F20 (70x70 / 20L) |  |
| Fikseringsbrett | Wingstep - Grønn kile - Kileadapter Forlenger til armstøtte | Wingboard |
| Combifix | Combifix Knefix Fotfix |  |

## Påkledning

For å unngå at pasientens klær påvirker protonstrålen skal:

- Klær som dekker aktuelt behandlingsområdet fjernes. BH skal fjernes.

- Smykker og piercing i behandlingsregion fjernes

## Utførelse

Plasser utstyr i henhold til tabellen under:

Tabell 2: Oversikt over standard fikseringsutstyr

| Behandling | Utstyr |
| --- | --- |
| Bryst/Brystvegg | Wingstep Knefix |
| Bryst/brystvegg + lymfeknuter | Wingboard med vakuumbag Knefix |

### Valg av utstyr

Fiksering velges primært ut ifra tabell 2, men annen fiksering enn standard oppsett kan vurderes ved behov. Se tabell 1 for oversikt over tilgjengelig utstyr. Det er viktig at fikseringsutstyret ikke kommer i konflikt med strålefeltet. Kun verifisert fikseringsutstyr definert i 3.6.3.5-04 Protonterapi fiksering overordnet tabell kan stråles gjennom med protoner.

- Hvis pasienten ikke klarer å ligge i WingStep kan Wingboard med en vacuumbag vurderes for å stabilisere clavicula

- Alt utstyr skal indekseres

### Gjennomføring

- Prioriter at pasienten ligger best mulig fiksert nær behandlingsområdet

- Påse at nakke og hodet ligger korrekt i hodestøtten

- Se at pasienten ligger rett. Taklaser skal gå gjennom nese, nakke, brystkasse og/eller korsrygg

- Hvis pasienten ikke passer standard fikseringsutstyr eller det er behov for ekstra støtte kan vakuumbag brukes. Kontroller at denne ligger med tilstrekkelig avstand [10-15 cm] fra behandlingsområde.

### Etterarbeid

- Dokumenter hvilke utstyr som brukes, spesielt hvis oppsettet avviker fra standard:

  - Noter indeksering av Combifix

  - Noter indeksering av vacuumbag

  - Noter indeksering av Wingstep/Wingboard

- Bilder

  - Ta bilde av indeksering av Combifix

  - Ta bilde av indeksering av vacuumbag

  - Ta bilde av indeksering av Wingstep/Wingboard

  - Ta bilde av armposisjon

  - Ta oversiktsbilde av oppsettet

# Referanser

Interne referanser

| - 3.1.2.5.9.4.1-06 | - Protonfiksering - oversikt |
| --- | --- |
| - 3.1.2.5.9.4.1-07 | - Fiksering av hode , hals og CNS-nevroakse ved protonbehandling (voksen/pediatri) Retningslinje. |
| - 3.1.2.5.9.4.1-14 | - Fiksering av thorax, abdomen og bekken for protonbehandling retningslinje |
| - 3.6.3.5-04 | - Protonterapi fiksering overordnet tabell |

Eksterne referanser

OUS - Overordnet oversikt for fiksering - Proton

# Forankring

# Endringer siden forrige versjon

[Merknad]