Innhold

1	Hensikt	1

2	Målgruppe og avgrensning	1

3	Definisjoner	1

4	Ansvar	1

5	Gjennomføring	1

5.1	Utstyr	1

5.2	Påkledning	2

5.3	Utførelse	2

5.3.1	Valg av utstyr	2

5.3.2	Anestesi	3

5.3.3	Gjennomføring	3

5.3.4	Etterarbeid	4

6	Referanser	4

7	Forankring	4

8	Endringer siden forrige versjon	4

# Hensikt

Formålet med prosedyren er å gi stråleterapeuter og fysikere veiledning for fiksering av pasienter med kreft i abdomen og bekken, samt thorax regionen, thoracal-, lumbal- og sacral columna (T4-S5) med protontilpasset fikseringsutstyr.

# Målgruppe og avgrensning

Denne retningslinjen gjelder for både voksne og pediatriske pasienter med kreft i nevnte områder.

# Definisjoner

# Ansvar

Retningslinjen er utarbeidet av sentrale fagpersoner innenfor fiksering i stråleterapi ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus. Retningslinjen er videre tilpasset til forhold ved Haukeland Universitetssykehus.

# Gjennomføring

## Utstyr

Tabellen nedenfor viser fikseringsutstyr for de aktuelle behandlingsregionene.

Tabell 1: Oversikt av fikseringsutstyr for de aktuelle behandlingsregionene.

| Utstyr | Utvalg |
| --- | --- |
| Maskefiksering og formbar pute | Se 3.1.2.5.9.4.1-07 Fiksering av hode , hals og CNS-nevroakse ved protonbehandling (voksen/pediatri) Retningslinje. |
| Vakuumbag | RT-4517-5070F15 (50x70cm / 15L) RT-4517-7070F20 (70x70 / 20L) VacQfix indeksering |
| Fikseringsbrett | Wingboard (HUS) |
| Kne- og fotfiksering | Knefix Fotfix Firkantet pute |

## Påkledning

For å unngå at pasientens klær påvirker protonstrålen skal:

- Klær som dekker aktuelt behandlingsområdet fjernes. Undertøy kan beholdes på dersom dette ikke lager folder eller påvirker anatomi ved feltinngangene.

- Smykker og piercing i behandlingsregion fjernes

- Nedkjøling kan i større grad være en utfordring for barn i anestesi enn for voksne. Vurder isolerende eller varmegenererende kilder.

- Påkledning må også tilpasses til bruk av Align.

## Utførelse

Standard utstyr er listet i tabell 2. I tabellen er et lite barn definert til et barn som ikke passer fast fikseringsutstyr.

Tabell 2: Oversikt over standard utstyr per behandlingsregion.

| Region / Pasient | Thorax/Th4-Th10 | Abdomen/Bekken/Th10-Sakrum |
| --- | --- | --- |
| Lite barn | - Madrass - Vakuumbag - Pute til knær | - Ev. madrass - Vakuumbag |
| Barn | - Madrass - Wingboard - Barnepute - Vakuumbag - Knefix | - Madrass - Wingboard - Barnepute - Ev. vakuumbag - Fotfix |
| Voksen | - Madrass - Wingstep - Knefix | - Enkel hodepute - Knefix + Fotfix |

### Valg av utstyr

Fiksering velges primært ut ifra tabell 2, men annen fiksering enn standard oppsett kan vurderes ved behov. Se tabell 1 for oversikt over tilgjengelig utstyr. Det er derimot viktig at fikseringsutstyret ikke kommer i konflikt med strålefeltet. Kun verifisert fikseringsutstyr definert i 3.6.3.5-04 Protonterapi fiksering overordnet tabell kan stråles gjennom med protoner.

- For små pasienter som ikke passer standardutstyr kan man vurdere å bruke en vakuumbag

  - Passer knefix dårlig kan man vurdere å bruke alternative puter eller en vakuumbag.

  - Hvis det ikke lar seg gjøre å plassere fikseringsutstyret vekk fra strålefeltet kan formbar pute vurderes. Se 3.1.2.5.9.4.1-07 Fiksering av hode , hals og CNS-nevroakse ved protonbehandling (voksen/pediatri) Retningslinje. for veiledning i bruk av formbar pute.

- Alt utstyr skal som utgangspunkt indekseres.

### Anestesi

Dette delkapittelet beskriver retningslinjer for fiksering av en pasient under anestesi og trumfer anbefalingene ved en standard gjennomføring beskrevet i kap. 5.4. Se også 3.1.2.5.9.4.1-01 Barn - Retningslinje for protonplanlegging .

- Ved forming av formbar pute må det sørges for at nakkeekstensjon fører til frie luftveier.

  - Sørg for at temperatur på formbar pute ikke er for varm før den kommer i kontakt med pasienten

- Anestesiutstyr som ligger ved/på pasienten bør plasseres på kontralateral side. Dersom dette ikke er avklart eller relevant, plasseres utstyret lateralt langs pasient

- Anestesiutstyr som ligger på gulvet/tralle bør plasseres på samme måte som i behandlingsrommet for å sikre at slanger og ledninger ligger likt

- Viktig at kroppstemperaturen ikke faller, spesielt for barn i anestesi

  - Vurder å legge håndkle utenfor behandlingsområdet eller ta i bruk varmegenererende utstyr (ovn)

### Gjennomføring

- Prioriter at pasienten ligger best mulig fiksert nær behandlingsområdet.

- Påse at nakke og hodet ligger korrekt.

- Se at pasienten ligger rett. Taklaser skal gå gjennom nese, nakke, brystkasse og/eller korsrygg

- Hvis pasient skal ha behandling kranielt for bekkenet skal armene opp.

  - Thorax: Hvis pasienten har problemer med å ligge armene opp eller synes det er ubehagelig kan de ligge langs siden. Men, det er viktig at armene ikke er i veien for strålefeltet og at armposisjon dokumenteres.

  - Abdomen: Hvis pasienten har problemer med å ligge armene opp eller synes det er ubehagelig kan de ligge på brystet.

  - Bekken: Armene på bryst.

- Dersom det er behov eller ønske for å bruke maskefiksering eller formbar pute, se 3.1.2.5.9.4.1-07 Fiksering av hode , hals og CNS-nevroakse ved protonbehandling (voksen/pediatri) Retningslinje. for veiledning.

  - Dersom maskefiksering er aktuelt, skal armene ned langs siden.

- Hvis pasienten ikke passer standard fikseringsutstyr eller det er behov for ekstra støtte kan vakuumbag brukes. Kontroller at denne ligger med tilstrekkelig avstand [10-15 cm] fra behandlingsområde

### Etterarbeid

- Dokumenter hvilke utstyr som brukes, spesielt hvis oppsettet avviker fra standard:

  - Noter indeksering av vacuumbag

  - Noter indeksering av Wingboard

  - Noter indeksering av formbar pute

- Bilder

  - Ta bilde av indeksering av vacuumbag

  - Ta bilde av indeksering av Wingboard

  - Ta bilde av armposisjon

  - Ta oversiktsbilde av oppsettet

# Referanser

Interne referanser

| - 3.1.2.5.9.4.1-01 | - Barn - Retningslinje for protonplanlegging |
| --- | --- |
| - 3.1.2.5.9.4.1-06 | - Protonfiksering - oversikt |
| - 3.1.2.5.9.4.1-07 | - Fiksering av hode , hals og CNS-nevroakse ved protonbehandling (voksen/pediatri) Retningslinje. |
| - 3.6.3.5-04 | - Protonterapi fiksering overordnet tabell |

Eksterne referanser

OUS - Overordnet oversikt for fiksering - Proton

# Forankring

# Endringer siden forrige versjon

[Merknad]