	[image: image1.png]o HELSE BERGEN

®  Haukeland universitetssjukehus




	Blodtrykksmåling av barn < 18 år

	Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Generelle fagprosedyrer
	Gyldig fra/til:12.12.2025/12.12.2027

	Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Barne- og ungdomsklinikken
	Versjon: 1.00

	Godkjenner: Ulveseth, Merethe Smørholm 
	Prosedyre

	Dok. ansvarlig: Martine Tveit Færøy, Hanne Eidsnes  
	Dok.id: D82013


Helse Bergen
	Blodtrykksmåling av barn < 18 år
	Versjon: 1.00



Innhold
1

1
Hensikt

1

2
Målgruppe og avgrensning

1

3
Definisjoner

2

4
Ansvar

2

5
Gjennomføring

5

6
Referanser

5

7
Forankring

5

8
Endringer siden forrige versjon



1 Hensikt
Menneskelige og tekniske feil forekommer hyppig ved blodtrykksmålinger. Feilmålinger av blodtrykk (BT) hos barn kan føre til unødvendig utredning og behandling.  
 
Barn fra 3 år som følges opp eller behandles i sykehus bør måles BT av. Den som utfører målingen, er kanskje den viktigste faktoren for riktig BT-måling. For at målingene skal bli korrekte bør pleiepersonell som jobber med barn har kunnskap om faktorer som kan påvirke BT-målingen.  
 
BT bør måles manuelt eller med et automatisk apparat som er validert til bruk på barn. Ved forhøyede BT-verdier fra automatisk måling skal dette alltid kontrolleres manuelt.  
Hypertensjon (HT) forekommer hos omtrent 3-5 % av normalvektige barn og er en av de vanligste kroniske sykdomstilstandene hos barn. De vanligste årsakene til hypertensjon er nyresykdom, endokrine sykdommer og medfødt hjertefeil. 
2 Målgruppe og avgrensning
Pleiepersonell på BUK som tar blodtrykk av barn og ungdommer. 
3 Definisjoner
BT:  Blodtrykk  
SBT:  Systolisk blodtrykk – når pulslyd starter
DBT: Diastolisk blodtrykk – når pulslyd slutter
HT:   Hypertensjon 
4 Ansvar 
Enhetsleder, assisterende enhetsleder og fagsykepleier/faghelsefagarbeider er ansvarlig for at prosedyren er kjent i avdelingen. 
5 Gjennomføring 
Det kreves god teknikk, bruk av et kalibrert måleapparat, riktig mansjettstørrelse, kunnskaper om faktorer som kan påvirke målingen, evne til å instruere barnet og korrekt journalføring av måleresultatene for å utføre en korrekt BT-måling.   
Forberedelser 
· Forklar prosedyren, vis utstyret og beskriv for barnet hva som skal skje
· Barnet bør sitte/ligge i ro i minst 5 minutter før målingen 
· Barnet og foreldre skal instrueres om å ikke prate under målingen. Ta av lyd på TV o.l.  
Til mindre barn kan det være nødvendig å ha med noen leker, gjerne med lyd  
· En forelder kan gjerne støtte armen til barnet. 
Uavhengig av hvilken metode som brukes er det noen forhold som kan påvirke målingen. Eksempler på dette kan være: 
· Romtemperatur 
· Nikotininntak (hos eldre ungdommer) 
· Muskelspenning 
· Armposisjon 
· Prating 
· Bakgrunnsstøy 
Kroppsposisjon: 
· Barnet skal ha god ryggstøtte. Begge føtter skal hvile på gulvet/ på en krakk uten at beina er i kryss.  
· Armen skal være hvilende og i en posisjon der midten av mansjetten er i hjertehøyde. Støtt opp armen med en pute dersom barnet ligger. 
Mansjettstørrelse: 
· De fleste mansjetter er utstyr med hjelpemidler, bl.a. basert på armens omkrets og overarmens lengde, for å raskt kunne si om de passer til barnet/ungdommen. 
Bruk eventuelt målebånd. 
· BT kan bli forhøyet ved bruk av for liten mansjett og lavt ved bruk av for stor mansjett. Dersom to størrelser passer armen, skal den største velges. 
Automatisk måling: 
· Mansjetten plasseres primært på barnets høyre overarm, men venstre overarm kan også brukes.  
· Dersom påvist eller mistenkt koarktasjon skal det også tas BT på høyre legg. 
· Automatiske målinger gir i gjennomsnitt 10 mmHg høyere BT enn manuelle målinger for SBT og 5 mmHg høyere for DBT. 
· For å redusere faren for feilmåling skal BT måles minst tre ganger med minst ett minutts mellomrom.  
· Den første målingen skal strykes da denne som oftest er høy 
· Gjennomsnittet av de to siste målingene er barnets BT.  
· Ved forskjell > 5 mmHg skal BT måles til en har to stabile målinger etter hverandre.  
· Registrer barnets BT i MEONA og dokumenter om barnet var urolig, gråt, spiste, lekte eller lignende. 
Manuell BT-måling: 
· Plasser BT-apparatet i øyehøyde for den som måler 
· Mansjetten plasseres på høyre overarm 
· Stetoskop over arteria brachialis, ca. 2 cm over albueknekken. Ikke press for hardt 
· Mål BT minst to ganger med minst ett minutts mellomrom. Gjennomsnittet er barnets BT.  
· Dersom det er > 5 mmHg forskjell på målingene skal man måle til en har to stabile BT etter hverandre. 
· Barn under 2-3 år kan være vanskelig å høre BT på, man prøver først manuelt på barn over 1 år. Går ikke dette, benytter du BT-maskin.  
Referanseverdier:  
· Normalt BT hos barn bestemmes ut fra alder, høyde og vekt. 
	Normalverdier 
	 
	 
	Systolisk blodtrykk 
	Diastolisk blodtrykk 

	Nyfødt< 1 mnd 
	 
	 
	            65-95 
	              35-55 

	>1 mnd-12  mnd 
	 
	 
	            75-100 
	              40-55 

	1 -3 år 
	 
	 
	            80-105     
	              40-60 

	4-6 år 
	 
	 
	            85-110 
	              45-70 

	7 -12år 
	 
	 
	            95-115 
	              50-75 

	13-18 år 
	 
	 
	           105-125  
	              50-80 


PedSafe v/ Mette Engan 2015 
6 Referanser 
Interne referanser 
	 
	 


HBE EK
Eksterne referanser 
	 


Slik måler du blodtrykk på barn | Sykepleien
7 Forankring
8 Endringer siden forrige versjon
[]
	Ref.nr: 5.3.1-18
	Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
	Side 1 av 5


[image: image1.png]Bedriftsnavn: Helse Bergen
	Side 1 av 1
	Ref. nr.: 5.3.1-18


	Dok.id: D82013
	Ref.nr: 5.3.1-18
	Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
	Side 5 av 5



