Innhold

1	Hensikt	1

2	Målgruppe og avgrensning	1

3	Definisjoner	1

4	Ansvar	2

5	Gjennomføring	2

6	Referanser	5

7	Forankring	5

8	Endringer siden forrige versjon	5

# Hensikt

Menneskelige og tekniske feil forekommer hyppig ved blodtrykksmålinger. Feilmålinger av blodtrykk (BT) hos barn kan føre til unødvendig utredning og behandling.

Barn fra 3 år som følges opp eller behandles i sykehus bør måles BT av. Den som utfører målingen, er kanskje den viktigste faktoren for riktig BT-måling. For at målingene skal bli korrekte bør pleiepersonell som jobber med barn har kunnskap om faktorer som kan påvirke BT-målingen.

BT bør måles manuelt eller med et automatisk apparat som er validert til bruk på barn. Ved forhøyede BT-verdier fra automatisk måling skal dette alltid kontrolleres manuelt.

Hypertensjon (HT) forekommer hos omtrent 3-5 % av normalvektige barn og er en av de vanligste kroniske sykdomstilstandene hos barn. De vanligste årsakene til hypertensjon er nyresykdom, endokrine sykdommer og medfødt hjertefeil.

# Målgruppe og avgrensning

Pleiepersonell på BUK som tar blodtrykk av barn og ungdommer.

# Definisjoner

BT:  Blodtrykk

SBT:  Systolisk blodtrykk – når pulslyd starter

DBT: Diastolisk blodtrykk – når pulslyd slutter

HT:   Hypertensjon

# Ansvar

Enhetsleder, assisterende enhetsleder og fagsykepleier/faghelsefagarbeider er ansvarlig for at prosedyren er kjent i avdelingen.

# Gjennomføring

Det kreves god teknikk, bruk av et kalibrert måleapparat, riktig mansjettstørrelse, kunnskaper om faktorer som kan påvirke målingen, evne til å instruere barnet og korrekt journalføring av måleresultatene for å utføre en korrekt BT-måling.

Forberedelser

- Forklar prosedyren, vis utstyret og beskriv for barnet hva som skal skje

- Barnet bør sitte/ligge i ro i minst 5 minutter før målingen

- Barnet og foreldre skal instrueres om å ikke prate under målingen. Ta av lyd på TV o.l.  
Til mindre barn kan det være nødvendig å ha med noen leker, gjerne med lyd

- En forelder kan gjerne støtte armen til barnet.

Uavhengig av hvilken metode som brukes er det noen forhold som kan påvirke målingen. Eksempler på dette kan være:

- Romtemperatur

- Nikotininntak (hos eldre ungdommer)

- Muskelspenning

- Armposisjon

- Prating

- Bakgrunnsstøy

Kroppsposisjon:

- Barnet skal ha god ryggstøtte. Begge føtter skal hvile på gulvet/ på en krakk uten at beina er i kryss.

- Armen skal være hvilende og i en posisjon der midten av mansjetten er i hjertehøyde. Støtt opp armen med en pute dersom barnet ligger.

Mansjettstørrelse:

- De fleste mansjetter er utstyr med hjelpemidler, bl.a. basert på armens omkrets og overarmens lengde, for å raskt kunne si om de passer til barnet/ungdommen. 
Bruk eventuelt målebånd.

- BT kan bli forhøyet ved bruk av for liten mansjett og lavt ved bruk av for stor mansjett. Dersom to størrelser passer armen, skal den største velges.

Automatisk måling:

- Mansjetten plasseres primært på barnets høyre overarm, men venstre overarm kan også brukes.

- Dersom påvist eller mistenkt koarktasjon skal det også tas BT på høyre legg.

- Automatiske målinger gir i gjennomsnitt 10 mmHg høyere BT enn manuelle målinger for SBT og 5 mmHg høyere for DBT.

- For å redusere faren for feilmåling skal BT måles minst tre ganger med minst ett minutts mellomrom.

  - Den første målingen skal strykes da denne som oftest er høy

  - Gjennomsnittet av de to siste målingene er barnets BT.

  - Ved forskjell > 5 mmHg skal BT måles til en har to stabile målinger etter hverandre.

- Registrer barnets BT i MEONA og dokumenter om barnet var urolig, gråt, spiste, lekte eller lignende.

Manuell BT-måling:

- Plasser BT-apparatet i øyehøyde for den som måler

- Mansjetten plasseres på høyre overarm

- Stetoskop over arteria brachialis, ca. 2 cm over albueknekken. Ikke press for hardt

- Mål BT minst to ganger med minst ett minutts mellomrom. Gjennomsnittet er barnets BT.

- Dersom det er > 5 mmHg forskjell på målingene skal man måle til en har to stabile BT etter hverandre.

- Barn under 2-3 år kan være vanskelig å høre BT på, man prøver først manuelt på barn over 1 år. Går ikke dette, benytter du BT-maskin.

Referanseverdier:

- Normalt BT hos barn bestemmes ut fra alder, høyde og vekt.

| Normalverdier |  |  | Systolisk blodtrykk | Diastolisk blodtrykk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyfødt< 1 mnd |  |  | 65-95 | 35-55 |
| >1 mnd-12 mnd |  |  | 75-100 | 40-55 |
| 1 -3 år |  |  | 80-105 | 40-60 |
| 4-6 år |  |  | 85-110 | 45-70 |
| 7 -12år |  |  | 95-115 | 50-75 |
| 13-18 år |  |  | 105-125 | 50-80 |

PedSafe v/ Mette Engan 2015

# Referanser

Interne referanser

HBE EK

Eksterne referanser

Slik måler du blodtrykk på barn | Sykepleien

# Forankring

# Endringer siden forrige versjon

[]