Formål/omfang

Formålet med dokumentet er å beskrive håndtering samt hvilke kundekonsekvenser bortfall av Telefoni vil ha for Helse Bergen. Planen skal tydeliggjøre ulike scenarioer vedrørende hva som vil fungere og ikke vil fungere ved bortfall av ulike telefoniløsninger. Det er ikke mulig å hensynta alle mulige scenarioer ved bortfall av telefoniløsninger i denne planen.

Målgruppe

Målgruppen for denne planen er alle ansatte i Helse Bergen

Varslingspunkt

- Kundesenteret er varslingspunkt for alle ansatte ved feil på mobilnett og telefoni: Døgnåpent telefon 55976540 tastevalg 4 eller kundesenteret@helse-vest-ikt.no eller https://kundeweb.ihelse.net/

- Nødnett: Ved bortfall av annen kommunikasjon kan Nødnettradio brukes i henhold til avtalte prosedyrer for å nå Helse Vest IKT Drifts- og sikkerhetssenter / Driftsvakt

Bortfall av mobilnett (Telenor) og/eller eksterne linjer

Hva fungerer:

Helse Vest sine egne telefonisystemer (f.eks. Avaya og DECT) vil fungere som normalt ved internkommunikasjon, men ikke via eksterne linjer (bylinjer) via telefonoperatør (Telenor), hvis de er nede

|  | Fast telefoner (kan brukes til å ringe internt) |
| --- | --- |
|  | Avaya Workplace på PC/smarttelefon (kan brukes til å ringe internt) |
|  | Avaya Agent Desktop (sentralbord/kontaktsenter på PC, kan brukes til å ringe internt) |
|  | Telefoni i Teams på PC/smarttelefon (for ansatte som har tjenesten), kan brukes til å ringe internt og eksternt, så lenge PC/mobil er koblet til fast eller trådløs nett |
|  | Trådløse telefoner DECT (trådløs interntelefoni som kjører på egen infrastruktur) |
|  | Nødnett (dedikert kommunikasjonsverktøy for nødetater og andre samfunnskritiske funksjoner, kan og bli brukt som telefon til og fra offentlig nett) |
|  | Satellitt telefoner (satellitt-telefoni er koblet opp mot satellitter og kan sende meldinger og ringe gjennom |
|  | Prioritetsabonnement i mobilnett for særlig samfunnsviktige oppgaver (søkes hos NKOM) og/eller dual SIM hos alternativ operatør |
|  | Helse Vest sin interne katalog på PC og smarttelefoner kan brukes til å søke opp navn og roller, og initiere anrop |

Bortfall av Avaya

Hva fungerer:

|  | Mobiltelefon grønn ringeknapp (Smarttelefoner/mobiltelefoner) |
| --- | --- |
|  | Trådløse telefoner DECT (trådløs interntelefoni som kjører på egen infrastruktur) |
|  | Telefoni i Teams på PC/smarttelefon (for ansatte som har tjenesten), kan brukes til å ringe internt og eksternt, så lenge PC/mobil er koblet til fast, trådløs eller mobilnett |
|  | Nødnett (dedikert kommunikasjonsverktøy for nødetater og andre samfunnskritiske funksjoner, kan og bli brukt som telefon til og fra offentlig nett) |
|  | Satellitt telefoner (satellitt-telefoni er koblet opp mot satellitter og kan sende meldinger og ringe gjennom |
|  | Helse Vest sin interne katalog på PC og smarttelefoner kan brukes til å søke opp navn og roller, og initiere anrop |
|  | Telenor MBN app med bedriftskatalogen og vaktkøene |

Bortfall av DECT telefoni

Hva fungerer:

|  | Avaya Workplace på PC/smarttelefon (kan brukes til å ringe internt og eksternt) |
| --- | --- |
|  | Avaya Agent Desktop (sentralbord/kontaktsenter på PC, kan brukes til å ringe internt og eksternt) |
|  | Mobiltelefon grønn ringeknapp (Smarttelefoner/mobiltelefoner) |
|  | Telefoni i Teams på PC/smarttelefon (for ansatte som har tjenesten), kan brukes til å ringe internt og eksternt, så lenge PC/mobil er koblet til fast, trådløs eller mobilnett |
|  | Nødnett (dedikert kommunikasjonsverktøy for nødetater og andre samfunnskritiske funksjoner, kan og bli brukt som telefon til og fra offentlig nett) |
|  | Satellitt telefoner (satellitt-telefoni er koblet opp mot satellitter og kan sende meldinger og ringe gjennom |
|  | Helse Vest sin interne katalog på PC og smarttelefoner kan brukes til å søke opp navn og roller, og initiere anrop |
|  | Telenor MBN app med bedriftskatalogen og vaktkøene |

Håndtering

Helse Vest IKT bør sørge for Driftsmeldinger som beskriver hva som blir berørt med fokus på hvilke telefonitjenester som vil fungere.

Andre situasjonsavhengige kommunikasjonsløsninger som kan vurderes

- Meldinger på Intranett, banner m.m.

- Banner på Imatis tavler

- Microsoft Teams

- Dialog med presse / media for å få ut budskap til befolkningen

- SMS utsendelsen via GAT, HelseCIM, el.

IKT-Beredskapsteam har ansvar for koordinering i Helse Bergen