Histogram: Føring av spO2

For å unngå komplikasjoner som kan oppstå som følge av hypo- og hyperoksi, må vi ha et bevisst forhold til hvor mye oksygen pasienten får og passe på at pasientens spO2 holdes mest mulig innenfor: 90 – 94 %.  Derfor skal vi hver vakt føre følgende på pasienter < 32 uker som får > 25 % i FiO2:

- Hvor lenge pasienten er i % innenfor 90 – 94 %, < 90 % og > 94 %. Dette skal føres på oversiktskurven og skal diskuteres på legevisitt.

- Mål: < 20 % av tiden skal pasientens spO2 være > 94 % (Mest mulig tid --> 90 – 94 %).

Data på dette hentes fra histogrammet på phillips skopet og gjøres på følgende måte:

- Velg riktig profil  profil neo * 4 kurver delt.

- Da kommer kurvene på skjermen hvor du kan se de innstilte parameterne over tid. Trykk på kurven som viser pasientens spO2 over tid.

- Da kommer kolonnen med spO2 trend opp på skjermen. Trykk på histogram.

- Da får du histogrammet som viser spO2 i % over tid på skjermen. Endre perioden til 8 timer, slik at man får oversikten over spO2 gjennom hele vakten.

spO2

Tid i %

- Trykk på en av søylene for å få opp hvor mange % av tiden spO2 har vært innenfor den bestemte spO2 verdien i løpet av 8 timer.

- Regn sammen og før spO2 verdiene inn i oversiktskurven på slutten av hver vakt.

SpO2 over 8 timer:

>94 % = 36 %

90 – 94 % = 51 %

< 90 % = 13 %

NB! Skriv hvilket system du bruker (Fabian = Timik/inspire eller SLE) ved bruk av automatisk oksygenstyring, slik at vi vet om spO2 verdien på skopet samstemmer med spO2 verdien maskinen måler.

Dagvakt

Senvakt

Nattevakt